CВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

FTTH ПРОЕКТЫ,

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ

AI-9

6 моторов

Выравнивание по сердцевине волокна

5 с

Сварка

за 5 секунд

15 с

Термоусадка за 15 секунд

AI-9

AI-9 — это полностью автоматический оптоволоконный сварочный аппарат, оснащенный ше-стью моторами и системой выравнивания волокна, способный сваривать волоконно-оптиче-ские линии для передачи на большие расстояния.

Также включает функции VFL (визуальный локатор обрывов) и OPM (оптический измеритель мощности). Устройство использует промышленный процессор, обеспечивающий быструю ра-боту: сварка за 5 секунд, быстрый нагрев за 15 секунд, 5-дюймовый экран с высоким разре-шением и увеличением 320x.

Эффективность работы увеличена на 50% по сравнению с обычными сварочными аппаратами. Большая емкость литиевого аккумулятора позволяет сваривать около 260 волокон, что обе-спечивает стабильную работу в экстремальных условиях, таких как высокогорье, пустыни и экстремально низкие температуры.

6

Моторов

5 сек.

Сварка

15 сек.

Термоусадка

320х

Увеличение

Промышленный процессор обеспечивает быстрый отклик. Это один из самых быстрых сва-рочных аппаратов для сварки оптоволокна на рынке. Аппарат оснащен 5-дюймовым экраном с высоким разрешением, обеспечивающим простой и интуитивно понятный интерфейс управ-ления. Увеличение фокусировки до 320x позволяет легко наблюдать за сердцевиной волокна.

5" экран Одновременное выравнивание. Отображение потерь.

5 секундная сварка

Защитный бампер

Аккумулятор большой емкости 7800 мАч.

Нажмите, чтобы извлечь аккумулятор

3 в 1 универсальный зажим

Охлаждающий поддон (складная конструкция

6 моторов

Выравнивание по сердцевине

15 секундная термоусадка. Автоматическое закрытие крышки нагревателя.

ФУНКЦИИ VFL И OPM

для измерения потерь и проверки целостности линий

OPM

VFL

Эффективное измерение потерь на соединениях, проверка непрерывности и оценка каче-ства передачи оптоволоконной линии.

Signal Fire AI-9

Переключение между десятью состояниями.

Длина волны: 850 нм, 1300 нм,

1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм,

980 нм, 1270 нм, 1577 нм, 1650 нм

Переключение между тремя состояниями.

Режимы: 15 мВт, 2 Гц (мигающий) и постоянный

Промышленный четырехядерный процессор

Запуск за 1 секунду —

мгновенный переход в рабочий режим без ожидания.

Зажим волокна 3 в 1

пигтейл

дроп-кабель

оголенное волокно

Батарея

Аккумулятор большой емкости: 7800 мА ч.

Два канала зарядки (в случае возникновения неисправности для зарядки можно использовать другой канал).

Время зарядки: ≤ 3.5 часа.

До 260 сварок с термоусадкой на одном заряде.

Канал зарядки №2

Канал зарядки №1

Аккумулятор можно извлечь и зарядить отдельно.

Signal Fire AI-9

Нажмите, чтобы вытащить батарею

Разъем зарядного устройства Входное напряжение: 13,5±0,5 В Входной ток: 4,8 А

Индикатор заряда

Кнопка проверки уровня заряда

Индикатор уровня заряда

Автоматическая термоусадка за 15 секунд

После завершения сварки открытие ветрозащитной крышки запускает 8-секунд-ный цикл предварительного нагрева.

Автоматическое закрытие крышки печки.

Нагревательный блок совместим с SC

Для SC: установить в верхнее положение. Для обычного волокна: установить в нижнее положение

Рабочая поверхность для подготовки волокон

Два уровня

Возможность работы без извлечения аппарата из кейса

Складной стул (грузоподъемность 100 кг)

Усиленная амортизирующая конструкция

Прочный корпус.

Адаптирован к экстремальным условиям:

пустыне, снегу, высокогорью и повышенным температурам.

Защита от пыли. Защита от падений. Ударопрочность.

Инструментальный кейс

Комплект инструментов в наборе со складным стулом для удобства работы.

Signal Fire AI-9

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Выравнивание волокон | сердцевина/оболочка |
| Количество моторов | 6 моторов с точностью выравнивания 0,1 мкм |
| Время сращивания | 5 секунд |
| Время термоусаживания | 15 секунд |
| Типы волокон | одномодовое волокно (SMF/G.652, BIF/G.657); многомодовое (G.651, G.653, G.655) |
| Диаметр оболочки волокна | 80-150 мкм |
| Потери на сварке | SM: 0,02 дБ / MM: 0,01 дБ / DS: 0,04 дБ / NZDS: 0,04 дБ |
| Режимы сварки | выравнивание по сердцевине / выравнивание по оболочке |
| Режимы подачи | автоматический, полуавтоматический |
| Держатель волокна | 3 в 1: для голого волокна, 0,9; 2-3мм, волокна в свободном буфере (loose-tube) |
| VFL | Режимы: 15 мВт, 2 Гц (мигающий) и постоянный |
| OPM | Длина волны: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм, 980 нм, 1270 нм, 1577 нм, 1650 нм Диапазон измерений: -50~+26 дБм Абсолютная погрешность: <0,3 дБ (диапазон -50 дБм ~+3 дБм) |
| Емкость батареи | 7800 мАч, до 260 сварок с термоусадкой на одном заряде |
| Увеличение | 320 (X или Y), 200 (X или Y) |
| Диаметр волокна | Диаметр покрытия: 80-150 мкм Диаметр покрытия: 100-1000 мкм |
| Длина зачистки | Слой покрытия 250 мкм снизу: 8-16 мм Слой покрытия 250-1000 мкм: 16 мм |
| Длина нагрева | 60 мм, 40 мм, 25 мм |
| Испытание на растяжение | 2N |
| Дисплей | 5 дюймов, TFT, цветной (1*) |
| Время загрузки | 1 секунда |
| Хранение записей | Неограниченно |
| Беспроводное управление | Bluetooth 4.2, до 60 метров |
| Обновление | Через мобильное приложение |
| Удаленное управление | Через мобильное приложение |
| Возвратные потери | > 60 дБ |
| Питание | вход AC 100-240 В, 50/60 Гц; выход DC 13,5 В/4,8 А; идентификация текущего режима питания, мониторинг текущего уровня заряда батареи в режиме реального времени |
| Рабочая температура | температура: -15 до +50 °C; влажность: < 95% RH (без конденсации); рабочая высота: 0 - 5000 м; максимальная скорость ветра: ≤15 м/с |

(1*) доступно 10 языков: русский, китайский, английский, французский, итальянский, португальский, польский, испанский, тайский, арабский.

2

1

3

4

8

9

Комплектация

- Сварочный аппарат

5

6

7

11

12

13

10

Кейс с инструментами

- Электроды

- Прецизионный скалыватель

- Стриппер (Включая пакетик чистящей ваты)

- Помпа-дозатор

- Кисть

- Ремень кейса

- Ремень для аппарата

- Адаптер для зарядки

- Ключи

- Шестигранник

- Инструкция

Signal Fire AI-9

Габариты

Общий вес:

8,2 кг

Вес кейса:

6,95 кг с инструментами и аппаратом

Вес аппарата:

2,1 кг с аккумулятором 1,68 кг без аккумулятора