СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СРЕДНЕЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

FST-16M

4 мотора

Включение за 3 секунды

6 с

Сварка

за 6 секунд

15с

Термоусадка за 15 секунд

Tumtec FST-16M

Сварочный  аппарат  Tumtec  FST-16M

Tumtec FST-16M — это высокоточный, компактный и надежный аппарат для сварки оптиче- ских волокон, разработанный для профессионального использования в условиях монтажа, обслуживания и ремонта волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Благодаря передовым технологиям и интуитивно понятному интерфейсу, M16 обеспечивает стабильное, высокока- чественное соединение волокон с минимальными потерями.

Основные особенности:

- Удобное пользовательское меню.

- 4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран высокого разрешения, увеличение 500X.

- Мощная белая светодиодная подсветка упрощает работу ночью.

- Выравнивание по оболочке (V-образная канавка), высокое качество и низкие потери.

- Укомплектован съемной батареей 5200 мАч, более 280 циклов сварки и нагрева.

- Пылезащищенность, влагозащищенность, устойчивость к высоким температурам, адаптация к различным высотам и суровым природным условиям.

2

Tumtec FST-16M

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Применение | FTTH |
| Метод выравнивания | по оболочке, 4 двигателя |
| Количество волокон | одноволоконный |
| Применяемые типы волокон | SM / MM / OS / NZDS |
| Диаметр кабеля | 0.25-0.3 мм / FTTH |
| Размещение волокна и длина скалывания | диаметр покрытия 0.125-1 мм / длина скола 8-16 мм |
| Режим сварки | несколько режимов сварки |
| Типичные потери при сварке | диаметр покрытия 0.125-1 мм / длина скола 8-16 мм |
| Возвратные потери | > 60 дБ |
| Подсветка | 3 мощных белых светодиода |
| Время сварки | 6-10 сек |
| Оценка потерь при сварке | есть |
| Допустимая длина КДЗС | 20-60 мм |
| Время нагрева | несколько режимов нагрева / типичное время нагрева 15-30 сек |
| Хранение результатов | 1000 последних записей |
| Тест на растяжение | 1.5-2.0N |
| Условия эксплуатации | высота 0-5000 м, относительная влажность 0-95%, темп. -10-50°C, макс. скорость ветра 15 м/сек |
| Условия хранения | Влажность 0~95%, темп. -40~80°C |
| Дисплей | обзор 90° во всех направлениях, 4.3 дюйма, 480х272, цветной сенсорный ЖК-экран высокого разрешения |
| Обзор волокон и увеличение | X, Y, X/Y: двойное нажатие 500-кратное увеличение |
| Питание | AC 100-240 В, DC 12-15 В |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Количество сварок с термоусадкой на одном заряде | более 280 циклов |
| Способ управления | кнопки / сенсорный экран |
| Автоматическая калибровка дуги | Автоматическая калибровка дуги по давлению воздуха и температуре |
| Срок службы электродов | 3000 разрядов (срок службы электродов может быть продлен более чем на 20% при использовании устройства для очистки электродов) |
| Разъем | Mini USB 2.0 |
| Размер основного блока | 140Шх165Вх148Г мм (с прорезинненым бампером)/ 130Шх165Вх138Г мм (без прорезинненого бампера) |
| Вес | основной блок 1.9 кг (с прорезинненым бампером)/ 1.7 кг (без прорезинненого бампера), вес аккумулятора 0.38 кг |

Tumtec FST-16M

3

Комплектация

Сварочный аппарат FST-16M - 1 шт.

- Скалыватель Tumtec T9 - 1 шт.

- Аккумулятор 5200 мАч - 1 шт.

- Адаптер питания - 1 шт.

- Запасные электроды - 1 шт.

- Кейс для переноски - 1 шт.

- Ремень для кейса - 1 шт.

- Лоток для охлаждения гильз КДЗС - 1 шт.

Tumtec FST-16M

- Груша для очистки - 1 шт.

- Помпа для спирта - 1 шт.

- Кисть - 1 шт.

- Отвертка - 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Заводской протокол испытаний - 1 шт.

- Стриппер (опционально) - 1 шт.

- Стриппер для дроп-кабеля (опционально) - 1 шт.

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4